2LINE Athene BOX

Glasfaserabschlusspunkt (Gf-AP) Teilnehmeranschlussdose (TA)

Optischer Abschlusspunkt oder Teilnehmeranschlussdose in Ein-/ und Mehrfamilienhäuser

- Zur Montage an der Wand oder auf Unterputzdosen

- Als Umsetzpunkt von Außen- auf Inhouse-Kabel und als Teilnehmeranschlussdose in der Wohnung

- Aufnahme von max. 3 Kupplungen und 12 Spleißverbindungen

- Aufnahmekapazität von 3x SC- Pigtails oder 6x LC-Pigtails

- Röhrchen/ Kabeleinführung und Fixierung bis max. Ø10mm

- Einsatz von Gas-/ Wasser - Stopp

- Biegeradiengerechte Faserführung mit Ablagemöglichkeit von Faserüberlängen

- Kabeleinführung von unten oder von hinten mit Abdichtung und integrierter Zugabfangung

- Schließung selbstverrastend, mittels Torx-Schraube oder Plombe gegen unbefugtes Öffnen

- Aufklappbarer, rastender Deckel

- Austauschbarer Spleißhalter zur Ablage von Schrumpf- oder Crimpspleißsschutzelementen

- Kombinierbar mit Kabelüberlängenbox zum Einsatz mit konfektionierten Kabel

Lieferumfang

- Spleißschutzhalter 12x Crimp oder 6x Schrumpf

- Kabeleinführungstülle mit Membran (max.Ø7mm)

- Kabelbinder

- Schrauben zur Befestigung des Aramidgarns

- Schließschraube Torx

- Montageanleitung

- Wandbefestigung (Universaldübel und Schrauben)

- Beigelegte Kupplungen und Pigtails (gelb) (optional)

- Kundenlogo (optional)

Varianten

Artikel: 2LINE Athene KÜB

Prüfungen/Normen

Schutzklasse IP20

Stoßfestigkeit IK07

Selbstverlöschend nach UL94 V0 und UV-beständig

Werkstoff

Kunststoff, Signalweiß RAL 9003

Maße

HxBxT[mm]: 135x96x27

Bestellbezeichnung

2LINE Athene KÜB

Artikelnummer

21073

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon  +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99