2LINE Optical Distribution Frame ODF 180

Optisches Verteilergestell

max. möglich bis zu 33HE, bis zu 2.376 Ports

- Möglichkeit der spiegelverkehrten Montage

- Möglichkeit zur zerlegten oder vorkonfektionierten aufgebauten Lieferung

- Einbau von 15” und 19” Baugruppen

- Erdungsmöglichkeit

- Gestellfüße höhenverstellbar

- Gestellbefestigung an der Wand, am Boden und seitliche Anreihung oder Rücken-an-Rücken

- Patchkabelführung von Gestell zu Gestell oben und unten möglich

- Kabeleinführung von oben oder von unten möglich

- Kabelabfangplatte

- Möglichkeit zur Zugentlastung des Kabels mittels Zentralelement

- Modulare Bestückung und Erweiterung mit Spleiß-/Patch Modulen

- Befestigung der Baugruppen über vorkonfektionierte Gewindeleisten

- Geordnete Aufnahme und Fixierung der Miniflex-Röhrchen

- Einheitliche Patchkabellänge im ODF muss zwingend gegeben sein unter Einhaltung der Mindestbiegeradien

- Möglichkeit für modulares Splittersystem für bis zu 80 Splitter

Lieferumfang

- Aufgebaut oder zerlegt (optional)

- Patchkabel-Management rechts (Standard) oder links (optional)

- 2LINE ODF Türenset, 2-teilig mit 3-Punkt Stangenschließsystem, Schwenkhebel vorbereitet für Profilhalbzylinder (optional)

- 2LINE ODF Seitenwand (optional)

- 2LINE Kabelkanalsystem oben und unten (optional)

- 2LINE Abdeckung KAP (Bündeladerschutz) (optional)

- 2LINE Abdeckungsplatte Dach (optional)

- 2LINE Splitterhalter und Splitter (optional)

- 2LINE Spleiß-/Patchmodule (optional)

- 2LINE Zentralabfangungselement (optional)

- 2LINE Bügelschellen (optional)

- 2LINE ODF 180

- Montageanleitung

Werkstoff

Edelstahl, Stahl verzinkt und pulverbeschichtet in RAL7035, Kunststoff

Maße

HxBxT[mm]: 1800x900x300

Bestellbezeichnung

2LINE ODF 180

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon  +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99