2LINE MFG 18 mit separatem Stromversorgungsbereich

2LINE Mini-PoP

<div>3-türiger Außenverteilerschrank mit separatem Stromversorgungsbereich für passive und aktive FTTx-Netzwerktechnik&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><div>Für den Ausbau u.a. mit 2LINE Spleiß-Patch-Modulen, bis zu 2.592 Ports&nbsp;</div><div>Variables 2x 18HE (1HE = 44,45mm) Modul-Aufnahmesystem&nbsp;</div><div>&nbsp;</div><ul><li>Doppelwandiges modulares Gehäusesystem zum Einsatz im Außenbereich&nbsp;</li><li>Gehäuse bei Beschädigung modular austauschbar Tür mit Schwenkhebel für Einfachschließung, Türfeststeller bei 160° Öffnungswinkel, mit 3-Punkt-Verriegelung, ohne Mittelstrebe&nbsp;</li><li>Montagemöglichkeit von Transportösen&nbsp;</li></ul><div>&nbsp;</div><div>Modulare Bestückung und Erweiterung mit Spleiß-/Patch Modulen&nbsp;</div><div>Im Spleiß-Patch-Modul-Bereich V-förmige Bodenplatte zur biegeradiengerechten Zuführung der Glasfaserkabel&nbsp;</div><div>Abgedichtete modulare Bodenplatten, mit variablen Kabeldurchführungseinsätzen für unterschiedliche Durchmesser von 3,2 bis 32 mm Kabelabfangplatte&nbsp;</div><div>Möglichkeit zur Zugentlastung des Kabels mittels Zentralelement&nbsp;</div><div>Geordnete Aufnahme und Fixierung der Miniflex-Röhrchen&nbsp;</div><div>Befestigung der Baugruppen über vorkonfektionierte Gewindeleisten&nbsp;</div><div>Geordnetes Führungs-, Faser- und Kabelmanagementsystem unter Einhaltung der zulässigen Biegeradien</div><div>Möglichkeit zum Aufsatz eines aktiven 3-stufigen Kühlsystems bis 3,5 kW Abwärmeleistung, wartungsfrei. Inkl. Aufsatz darf das Gehäuse des MFG eine Höhe von 1950 mm nicht überschreiten</div>

Lieferumfang

- 1 Stk. 2LINE MFG 18 mit separatem Stromversorgungsbereich

- Türkontaktschalter (optional)

- Doppelschließung (optional)

- Innenraumbeleuchtung (optional)

- Steckdosenleiste (optional)

- Flexible Batterieablagebleche (optional)

- Vertikale oder horizontale Kabelabfangschienen (optional)

- Kühlung mit Wärmetauscher, Betriebsspannung 48 VDC (optional)

- Heizung (optional)

- Möglichkeit zum Einbau von passiven optischen Splittern und Wellenlängen Multiplexern (bis zu 64 Splitter) (optional)

- Tiefenverstellbare Profilschienen für Aktivtechnik / Kupfer:

- 19” Breite 465 mm (Lochabstand), Raster 44,45 mm, Kapazität 21HE (optional);

- ETSI Breite 515 mm (Lochabstand), Raster 25 mm, Kapazität 37HE (optional)

- Kabeldurchführungen (optional)

- Spleiß-/Patch Module (optional)

- Erdsockel für MFG 18 (optional)

Prüfungen/Normen

Schutzklasse IP55

Widerstandsklasse RC2

Werkstoff

Aluminium/Edelstahl RAL 7035

Maße

HxBxT[mm]: 1600x2000x500

Bestellbezeichnung

2LINE MFG 18 mit separatem Stromversorgungsbereich

Fabrikat: Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Herstellerinformationen

Hauff-Technik GRIDCOM GmbH

Geiselroter Heidle 1

73494 Rosenberg, GERMANY

Telefon  +49 79 67 90 08 - 30

Fax +49 79 67 90 08 - 99